浙江创环过滤机有限公司

年产2000台压滤机项目

竣工环境保护验收监测报告表

浙江创环过滤机有限公司

二零一九年六月

表一

| 建设项目名称 | 浙江创环过滤机有限公司 年产2000台压滤机项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 浙江创环过滤机有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 德清县钟管镇三墩工业园区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 压滤机 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产2000台压滤机 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产2000台压滤机 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年10月 | 开工建设时间 | 2018年3月 |  |  |
| 调试时间 | - | 验收现场监测时间 | 2019年5月30、31日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 德清县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 杭州环保科技咨询 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | - | 环保设施施工单位 | - |  |  |
| 投资总概算 | 8500万元 | 环保投资总概算 | 100万元 | 比例 | 1.2% |
| 实际总概算 | 8500万元 | 环保投资 | 100万元 | 比例 | 1.2% |
| 验收监测依据 | (1) 中华人民共和国国务院第682号令关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定，2017年； (2) 生态环境部 公告[2018]第9号 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告； (3) 环境保护部文件 国环规环评〔2017〕4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告； (4) 浙江省人民政府令第364号《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》，2018年1月； (5) 浙江省环境保护厅 浙环发[2009]89号文《关于印发〈浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定〉的通知》； (6) 杭州环保科技咨询有限公司 《浙江创环过滤机有限公司年产2000台压滤机项目》环境影响报告表； (7) 德清县环境保护局 德环建[2018] 21号 《关于浙江创环过滤机有限公司年产2000台压滤机项目报告表的批复》，2018年3月15日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 废水： 本项目外排废水执行签订的纳管协议中的限值，尾水由德清县钟管城建发展有限公司集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放。具体见下表1-1。 表1-1废水中污染物排放限值 单位：mg/L（pH除外） 污染物; 纳管限值; GB18918-2002 一级A标准. pH值; 6～9; 6~9. CODCr; 500; 50. NH3-N; 35; 5. 总磷; 8*; 0.5. SS; 210; 10. 注：总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 DB33/887-2013表1中排放限值。 废气： 本项目工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中大气污染物排放限值，其中挤塑废气、破碎粉尘排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4大气污染物排放限值，具体限值见表1-2、1-3。 表1-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓限值. 排气筒高度 （m）; 排放量 （kg/h）; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓 度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 表1-3 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 企业边界大气污染物浓度限值 （mg/m3）. 颗粒物; 30; 1.0. 非甲烷总烃; 100; 4.0. 噪声： 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准：厂界噪声排放限值（昼间）Leq≤65dB（A）。 固体废物： 固体废物属性判断依据《国家危险废物名录》、《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017)。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 以及相关修改单公告（2013年第36号）上中的有关规定，其他固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及相关修改单公告（2013年第36号）上中的有关规定和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定。 总量控制指标： 根据环评结论，本项目纳入总量控制的指标为：化学需氧量0.030t/a、氨氮0.003t/a、颗粒物0.663t/a、VOCs0.087t/a。 |

表二

工程建设内容： 浙江创环过滤机有限公司，位于德清县钟管镇三墩工业园区。本项目属新建，新增土地面积536.53m2，建造厂房，并购置数控车床、端面铣床、摇臂钻床等机械设备，实施年产2000台压滤机生产项目。 公司于2017年10月委托杭州环保科技咨询有限公司编制完成了本项目的环境影响报告表，并于同年3月15日通过的德清县环境保护局审批，文号：德环建[2018] 21号。 项目验收范围：德环建[2018] 21号文件批建的内容，即：年产2000台压滤机项目。 本项目实行白天一班制生产，年工作300天。 本项目产品方案及生产规模见表2-1。 表2-1 生产规模及产品方案 产品名称; 审批规模; 实际规模; 备注. 压滤机; 2000台/a; 2000台/a; -. 本项目主要设备见表2-2。 表2-2 主要生产设备表 序号; 设备名称; 单位; 审批数量; 实际数量; 备注. 1; 镗床; 套; 2; 2; -. 2; 数控铣床; 套; 2; 2; -. 3; 端面铣床; 台; 2; 2; -. 4; 车床; 台; 3; 2; -. 5; 摇臂钻床; 台; 4; 4; -. 6; 锯床; 台; 1; 1; -. 7; 火焰切割机; 台; 1; 1; -. 8; 校正机; 台; 1; 1; -. 9; 粉碎机; 台; 1; 1; -. 10; 二保焊机; 台; 6; 6; -. 11; 行车（吊机）; 台; 8; 8; -. 12; 洗板机; 台; 2; 2; -. 13; 抛丸机; 台; 1; 1; -. 14; 压机; 台; 5; 5; -. 15; 模具; 套; 6; 6; -. 16; 塑料挤出机; 台; 5; 5; -. 17; 喷塑设备; 套; 1; 1; -. 18; 烘箱; 间; 1; 1; -. 原辅材料消耗及水平衡： 本项目所需的主要原辅材料情况见表2-3。 表2-3 主要原料消耗表 序号; 物料名称; 单位; 环评预测 消耗量; 实际耗量（折算量）; 备注. 1; 钢材; t/a; 3000; 2680; -. 2; 聚丙烯; t/a; 1300; 1180; -. 3; 焊丝; t/a; 20; 18; -. 4; CO2（保护气）; 瓶/a; 2000; 1790; -. 5; 塑粉; t/a; 12; 10; -. 6; 润滑油; t/a; 0.1; 0.1; -. 本项目用水主要为员工生活污水，年用水量约500吨，正常营运时的水平衡图如下： 生活用水 纳管 550 损耗32 468 图2-1 项目水平衡图（t/a）

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）： 图2-2 本项目生产工艺流程及产污流程图 工艺简介： 外购聚丙烯原辅料投入挤塑机中45℃干燥20min，干燥采用电加热，干燥后的原辅料进行挤塑、压片成型，挤塑为电加热，控制温度为180-200℃，挤塑、压片成型的产品经检查，不合格的半成品经破碎后直接回用于生产，检查合格的塑料件待用。 外购钢材根据产品规格切割成不同尺寸，然后进行焊接，焊接好的半成品进行车、铣、镗、钻等机加工，机加工好的产品进入喷塑流水线，分别经静电喷涂、固化(固化采用电加热，加热温度为180-200℃)后加工成半成品与检查合格的塑料件组装成成品。 项目变动情况： - 本项目对照环评内容稍有变动，具体为：①环评中油烟废气通过油烟净化器收集处理后经排气筒高空排放，实际为食堂油烟经专用一体油烟机处理，无管道排放；环评中挤塑废气采用的处理工艺为“低温等离子+光催化氧化处理装置”，实际处理工艺为“光氧催化+活性炭吸附一体设备”；③环评中焊接烟气设一根单独的排气筒，实际因焊接时间较短且焊接也较少，以无组织形式排放。 - 其他内容与环评基本一致。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）： 一、废水 本项目无生产废水，废水主要为职工生活污水，经化粪池预处理后纳管排放。 二、有组织废气 本项目产生的废气主要为焊接烟尘、抛丸粉尘、喷塑粉尘、固化废气、挤塑废气和破碎粉尘。 - 焊接烟尘 - 本项目产品生产过程中需要进行焊接（采用CO2保护焊），产生的焊接烟尘通过车间通风以无组织形式排放。 - 抛丸粉尘 - 本项目在抛丸过程会产生一定量的粉尘，经布袋除尘装置处理后通过15m高排气筒排放。 - 喷塑粉尘 本项目喷塑过程产生的喷塑粉尘经滤芯回收系统处理后通过15m高排气筒排放。 - 固化废气 - 本项目产品喷塑后采用烘道加热（电加热），对塑粉进行烘烤固化，该过程会挥发出少量有机废气，以无组织形式排放。 - 挤塑废气 - 本项目挤塑工序产生的废气为有机废气（以非甲烷总烃计），经挤塑机上方的集气罩收集后接入“光氧催化+活性炭吸附一体设备”处理，处理后通过15m高排气筒排放。 - 破碎粉尘 - 本项目检验过程产生的不合格经粉碎机粉碎后回用于生产，产生的少部分粉尘以无组织形式排放。 三、噪声 本项目噪声主要由镗床、数控铣床、端面铣床、车床、锯床等机械设备运行时产生。企业通过选用低噪声设备、设备安装减震固定材料、加强设备检修维护等方式来降低噪声排放。 四、固体废物 本项目固体废物为职工生活垃圾、不合格品、边角料、焊渣、废包装材料、抛丸工序收尘、塑粉收尘、含油抹布、废矿物油和不合格品。 边角料、废包装材料收集后由物资回收公司负责回收； 塑粉收尘、不合格品收集后回用于生产； 焊渣、抛丸工序收尘和生活垃圾由环卫部门统一清运； 废矿物油、废活性炭、含油抹布收集后定期委托绍兴华鑫环保科技有限公司处置。 本项目厂区平面布置示意图如下： ◎挤塑 ▲1# ▲2# ★1# ▲4# ◎抛丸 ◎喷塑 3#▲ 图3-2 平面示意图 （★为污水采样点，◎为排气筒位置，▲为噪声测点，Ο为无组织监测点）

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表主要结论 浙江创环过滤机有限公司年产2000台压滤机项目符合国家有关产业政策，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的控制要求，且不在环境准入负面清单之列。同时该项目符合当地的土地利用规划、环境功能区划、城镇发展总体规划;采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放建成后能维持当地环境质量现状，环境风险事故的发生对环境的影响在可接受水平之内；项目建设符合公众参与要求，并且有利于促进地方经济的健康持续发展。 因此，则从环保角度而言，本项目只要落实本次环评提出的各项治理措施，严格执行“三同时”制度，加强环保管理，项目在德清县钟镇工业区实施是可行的。 - 二、审批部门决定（德清县环境保护局 德环建[2018] 21号） 项目; 环评批复要求; 实际落实情况. 项目选址及建设内容; 该项目拟建地址为德清县钟管镇三墩工业园区，项目建成后形成年产2000台压滤机的生产能力。; 本项目位于德清县钟管镇三墩工业园区。项目生产规模为年产2000台压滤机。. 废水; 项目排水实行雨污分流、清污分流。生活污水须在厂内经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入当地污水处理厂作进一步达标处理。; 生活污水经化粪池预处理后通过管道排至德清县钟管镇城建发展有限公司污水厂集中处理。. 废气; 项目废气主要为焊接烟尘、抛丸粉尘、喷塑粉尘、破碎粉尘、固化废气、挤塑废气，主要污染因子为颗粒物、非甲烷总烃。项目 废气排放须执行(GB162971965)《大气污染物综合排放标准》新污染物排放限值二级”、(GB31572-2015)《合成树脂工业污染物排放标准》排放限值。食堂须配置油烟净化装置，油烟废气排放须满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中相应标准要求。; 焊接烟气无组织排放；挤塑废气收集后经“光氧催化+活性炭吸附一体设备”处理后高空排放；抛丸粉尘经布袋除尘装置处理后高空排放；喷塑粉尘经滤芯系统过滤后高空排放；固化废气以无组织形式排放；破碎粉尘少部分以无组织形式排放；监测期间，挤塑废气排气筒出口废气中非甲烷总烃、抛丸机排气筒出口废气中颗粒物以及喷塑粉尘排气筒出口废气中颗粒物监测结果均达标；厂界无组织各监测点颗粒物、非甲烷总烃监测结果均达标。. 噪声; 合理安排车间布局，对噪声强度大的设备应采取隔音、消声、减震等降噪措施，加强厂区绿化，噪声排放须执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准。; 选用低噪声设备、安装减震基础、加强设备检修维护等方式来达到降噪效果。监测期间，厂界昼间噪声监测结果均达标。. 固废; 对固体废物进行分类收集、堆放、分质处置，提高资源综合利用率，处置过程应符合国家有关固废处置的技术规定，确保处置过程不对环境造成二次污染。危险固废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单进行收集、贮存，委托具有危险固废处理资质的单位进行安全处置并做好台帐记录。厂内暂存场所应设置室内储存区，并设置规范的废物识别标志，做好防雨、防渗、防腐等工作。; 企业设有专门的危废仓库，各类固废分类存放。 边角料、废包装材料收集后由物资回收公司负责回收； 塑粉收尘、不合格品收集后回用于生产； 焊渣、抛丸工序收尘和生活垃圾由环卫部门统一清运； 废矿物油、废活性炭、含油抹布收集后定期委托绍兴华鑫环保科技有限公司处置。. 日常管理与安全防范; 企业应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，加强对各种原 辅材料运输、贮存、使用过程的管理；做好各类储罐、管道、生产设备和环保设施的日常检修维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放，杜绝跑、冒、滴、漏现象；建立事故应急体系和应急预案，落实事故应急救援预案。; 设有兼职环保管理人员，负责公司内的环保工作。公司内已初步建立相应的管理台账，并定期对环保设备、生产设备进行检修维护。同时，积极对在职员工进行环保知识以及安全培训。. 总量 控制; 本项目投产后，企业须严格按照有关要求落实总量控制及节能减排措施，各项污染物排放总量控制在环评明确的指标内。; 废水量约468吨，COD排放量约0.023t/a，NH3-N排放量约0.002t/a，颗粒物排放量约0.095t/a，VOCs排放量为0.050t/a。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 一、监测分析方法 监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。监测分析方法见表5-1。 表5-1监测分析方法 类别; 编号; 项目名称; 监测方法; 方法标准号及来源. 废水; 1; pH值; 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; 国家环保总局（2002）. 2; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ 828-2017. 3; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB/T 11901-1989. 4; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009. 5; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法; GB/T 11893-1989. 6; 动植物油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法; HJ 637-2018. 废气; 7; 排气参数 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法; GB/T 16157-1996. 8; 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法; HJ 836-2017. 9; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法; HJ 38-2017. 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; HJ 604-2017. 10; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; GB 15432-1995. 噪声; 11; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008. 二、人员资质 参与本项目的采样、分析技术人员均参与浙江省环境监测协会及广测公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。 三、质量保证及质量控制 1、随时掌握监测期间工况情况，保证监测过程中工况负荷满足有关要求。 2、监测分析方法采用国家有关部门颁布（或推荐）的标准分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书。 3、质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。噪声仪测量前后均经校准；实验室分析时，对部分项目采取做平行样和质控样来进行质量控制。 4、测量数据进行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

表六

验收监测内容： 一、废水 本次废水监测内容见下表6-1。 表6-1 废水监测内容 测点编号; 采样点位; 监测项目; 采样频次. ★1#; 污水排放口; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油类; 2天，4个频次/天. 二、废气 1、有组织废气 本项目有组织废气监测内容见下表6-2。 表6-2 有组织废气监测内容 测点编号; 采样点位; 处理设施; 监测项目; 采样频次. 1#; 挤塑废气排气筒进出口; 光氧催化+活性炭吸附一体设备; 非甲烷总烃; 2天，3个样/天. 2#; 喷塑工序排气筒出口; 滤芯装置; 颗粒物 非甲烷总烃; 2天，3个样/天. 3#; 抛丸粉尘排气筒进出口; 布袋除尘装置; 颗粒物; 2天，3个样/天. 2、无组织废气 本项目无组织废气监测内容见下表6-3。 表6-3 无组织废气监测内容 测点编号/采样点位; 监测项目; 采样频次. 上风向（1#○） 下风向（2#○、3#○、4#○）; 颗粒物、非甲烷总烃; 2天，4次/天. 三、噪声 根据声源分布情况，围绕项目地在厂界设 4个测点，每个测点在白天监测1 次，监测2天。

表七

验收监测期间生产工况记录： 监测期间全厂生产正常，环保设施运行稳定，天气符合监测条件，本项目年产2000台压滤机，年工作300天。 表7-1 监测期间工况 设计产量和日期; 设计产量：每天生产压滤机7台。. 05月30日; 05月31日. 实际产量; 生产负荷; 实际产量; 生产负荷. 压滤机; 6台; 85.7%; 6台; 85.7%. 验收监测结果： 一、废水 表7-2废水监测结果 项目名称 单位 性状描述 点位及采样时间; pH值 无量纲; 化学 需氧量 mg/L; 悬浮物 mg/L; 氨氮 mg/L; 总磷 mg/L; 动植物油类mg/L. 浙江创环过滤机有限公司; 05月30日 污水 排放口; 9:30; 黑色浑浊; 7.13; 465; 62; 28.2; 6.55; 5.33. 11:30; 7.56; 491; 66; 27.2; 6.37; 4.94. 13:30; 7.52; 483; 68; 24.9; 6.56; 5.43. 15:30; 7.39; 471; 63; 26.9; 6.50; 5.46. 均值; -; 478; 65; 26.8; 6.50; 5.29. 05月31日 污水 排放口; 9:30; 黑色浑浊; 6.99; 479; 68; 26.9; 6.29; 5.09. 11:30; 6.88; 466; 64; 26.4; 6.41; 5.48. 13:30; 7.23; 463; 66; 25.4; 6.43; 5.48. 15:30; 7.31; 480; 61; 29.2; 6.25; 5.52. 均值; -; 472; 65; 27.0; 6.34; 5.39. 结论：监测期间，污水排放口水中pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油类监测结果均符合标准限值要求。. - 二、废气 1、有组织废气 表7-3 挤塑废气第1周期监测结果 采样点位 挤塑废气排气筒（1#）; 净化设施 光氧催化+活性炭吸附一体设备. 排气筒高度 15 m 燃料种类 / 月用燃料量 / 管道截面积 进0.283 m2；出0.385 m2. 序号; 监测项目; 符号; 单位; 05月30日监测结果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ts; ℃; 29; 29; 29; -; 31; 31; 31; -. 2*; 烟气含湿量; Xsw; %; 2.8; 2.8; 2.8; -; 2.6; 2.6; 2.6; -. 3*; 测点烟气平均流速; Vs; m/s; 10.1; 10.1; 10.1; 10.1; 7.3; 7.3; 7.3; 7.3. 4*; 标态干烟气量; Qsnd; m3/h; 9.01×103; 9.01×103; 9.01×103; 9.01×103; 8.82×103; 8.82×103; 8.82×103; 8.82×103. 5; 非甲烷总烃 排放浓度; C非甲烷总烃; mg/m3; 10.9; 10.2; 10.7; 10.4; 1.84; 1.84; 1.78; 1.82. 6; 非甲烷总烃 排放速率; G非甲烷总烃; kg/h; 0.0982; 0.0919; 0.0964; 0.0937; 0.0162; 0.0162; 0.0157; 0.0161. 7; VOCs处理效率; %; 82.8. 备注：带*的为现场测定。VOCs以非甲烷总烃计。 结论：2019年05月30日，挤塑废气排气筒出口废气中非甲烷总烃监测结果均符合标准限值要求。. 表7-4 挤塑废气第2周期监测结果 采样点位 挤塑废气排气筒（1#）; 净化设施 光氧催化+活性炭吸附一体设备. 排气筒高度 15 m 燃料种类 / 月用燃料量 / 管道截面积 进0.283 m2；出0.385 m2. 序号; 监测项目; 符号; 单位; 05月30日监测结果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ts; ℃; 31; 31; 31; -; 32; 32; 32; -. 2*; 烟气含湿量; Xsw; %; 2.9; 2.9; 2.9; -; 2.4; 2.4; 2.4; -. 3*; 测点烟气平均流速; Vs; m/s; 10.4; 10.4; 10.4; 10.4; 7.3; 7.3; 7.3; 7.3. 4*; 标态干烟气量; Qsnd; m3/h; 9.23×103; 9.23×103; 9.23×103; 9.23×103; 8.83×103; 8.83×103; 8.83×103; 8.83×103. 5; 非甲烷总烃 排放浓度; C非甲烷总烃; mg/m3; 11.3; 10.2; 9.65; 10.4; 1.82; 1.82; 1.76; 1.80. 6; 非甲烷总烃 排放速率; G非甲烷总烃; kg/h; 0.104; 0.0941; 0.0891; 0.0960; 0.0161; 0.0161; 0.0155; 0.0159. 7; VOCs处理效率; %; 83.4. 备注：带*的为现场测定。VOCs以非甲烷总烃计。 结论：2019年05月31日，挤塑废气排气筒出口废气中非甲烷总烃监测结果均符合标准限值要求。. 表7-5 喷塑废气监测结果 采样点位 喷塑工序排气筒（2#）; 净化设施 滤芯. 排气筒高度 15 m 燃料种类 / 月用燃料量 / 管道截面积 0.090 m2. 序号; 监测项目; 符号; 单位; 监测结果. 05月30日; 05月31日. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ts; ℃; 30; 30; 30; -; 32; 32; 32; -. 2*; 烟气含湿量; Xsw; %; 2.7; 2.7; 2.7; -; 2.3; 2.3; 2.3; -. 3*; 测点烟气平均流速; Vs; m/s; 19.2; 19.2; 19.2; 19.2; 19.1; 19.1; 19.1; 19.1. 4*; 标态干烟气量; Qsnd; m3/h; 5.48×103; 5.48×103; 5.48×103; 5.48×103; 5.41×103; 5.41×103; 5.41×103; 5.41×103. 5; 颗粒物排放浓度; C颗粒物; mg/m3; 5.4; 5.8; 6.0; 5.7; 6.1; 5.6; 5.7; 5.8. 6; 颗粒物排放速率; G颗粒物; kg/h; 0.030; 0.032; 0.033; 0.031; 0.033; 0.030; 0.031; 0.031. 7; 非甲烷总烃 排放浓度; C非甲烷总烃; mg/m3; 0.84; 1.10; 0.95; 0.96; 0.68; 0.75; 0.82; 0.75. 8; 非甲烷总烃 排放速率; G非甲烷总烃; kg/h; 4.6×10-3; 6.0×10-3; 5.2×10-3; 5.3×10-3; 3.7×10-3; 4.1×10-3; 4.4×10-3; 4.1×10-3. 备注：带*的为现场测定。 结论：监测期间，喷塑工序排气筒出口废气中颗粒物、非甲烷总烃监测结果均符合标准限值要求。. 表7-6 抛丸废气第1周期监测结果 采样点位 抛丸机排气筒（3#）; 净化设施 布袋除尘. 排气筒高度 15 m 燃料种类 / 月用燃料量 / 管道截面积 进0.126 m2；出0.049 m2. 序号; 监测项目; 符号; 单位; 05月30日监测结果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ts; ℃; 32; 32; 32; -; 31; 31; 31; -. 2*; 烟气含湿量; Xsw; %; 2.4; 2.4; 2.4; -; 2.5; 2.5; 2.5; -. 3*; 测点烟气平均流速; Vs; m/s; 8.1; 7.8; 7.7; 7.9; 18.8; 19.0; 19.1; 19.0. 4*; 标态干烟气量; Qsnd; m3/h; 3.18×103; 3.10×103; 3.04×103; 3.10×103; 2.91×103; 2.93×103; 2.94×103; 2.92×103. 5; 颗粒物排放浓度; C颗粒物; mg/m3; 423; 418; 417; 419; 7.2; 6.8; 7.3; 7.1. 6; 颗粒物排放速率; G颗粒物; kg/h; 1.35; 1.30; 1.27; 1.31; 0.021; 0.020; 0.021; 0.021. 7; 颗粒物去除效率; η; %; 98.4. 备注：带*的为现场测定。 结论：监测期间，抛丸机排气筒出口废气中颗粒物监测结果均符合标准限值要求。. 表7-7 抛丸废气第2周期监测结果 采样点位 抛丸机排气筒（3#）; 净化设施 布袋除尘. 排气筒高度 15 m 燃料种类 / 月用燃料量 / 管道截面积 进0.126 m2；出0.049 m2. 序号; 监测项目; 符号; 单位; 05月31日监测结果. 进口; 出口. 第1次; 第2次; 第3次; 均值; 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 1*; 测点烟气温度; ts; ℃; 34; 30; 30; -; 30; 32; 32; -. 2*; 烟气含湿量; Xsw; %; 2.5; 2.7; 2.7; -; 2.4; 2.3; 2.3; -. 3*; 测点烟气平均流速; Vs; m/s; 7.7; 7.8; 8.1; 7.9; 18.9; 19.0; 19.1; 19.0. 4*; 标态干烟气量; Qsnd; m3/h; 3.03×103; 3.09×103; 3.21×103; 3.11×103; 2.94×103; 2.95×103; 2.97×103; 2.95×103. 5; 颗粒物排放浓度; C颗粒物; mg/m3; 423; 418; 427; 423; 7.1; 7.6; 7.7; 7.5. 6; 颗粒物排放速率; G颗粒物; kg/h; 1.28; 1.29; 1.37; 1.31; 0.021; 0.022; 0.023; 0.022. 7; 颗粒物去除效率; η; %; 98.3. 备注：带*的为现场测定。 结论：监测期间，抛丸机排气筒3#出口废气中颗粒物监测结果均符合标准限值要求。. 2、无组织废气 表7-8 采样期间气象参数 日期; 时间; 风向; 风速（m/s）; 气温(℃); 气压(Kpa); 天气情况. 05月30日; 9:40-10:40; 南; 2.3; 24; 101.1; 多云. 11:40-12:40; 南; 2.4; 25; 101.1; 多云. 13:40-14:40; 南; 2.2; 26; 101.1; 多云. 15:40-16:40; 南; 2.5; 25; 101.1; 多云. 05月31日; 9:30-10:30; 南; 2.4; 25; 101.3; 多云. 11:30-12:30; 南; 2.2; 26; 101.3; 多云. 13:30-14:30; 南; 2.3; 28; 101.3; 多云. 15:30-16:30; 南; 2.2; 25; 101.3; 多云. 表7-9 无组织废气监测结果 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果. 05月30日; 05月31日. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 最大值; 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 最大值. 1#; 颗粒物; mg/m3; 0.29; 0.30; 0.31; 0.28; 0.31; 0.30; 0.30; 0.29; 0.30; 0.30. 非甲烷总烃; mg/m3; 0.44; 0.38; 0.52; 0.47; 0.52; 0.55; 0.52; 0.58; 0.50; 0.58. 2#; 颗粒物; mg/m3; 0.31; 0.32; 0.32; 0.30; 0.32; 0.33; 0.31; 0.30; 0.34; 0.34. 非甲烷总烃; mg/m3; 0.60; 0.71; 0.70; 0.56; 0.71; 0.69; 1.42; 0.69; 1.02; 1.42. 3#; 颗粒物; mg/m3; 0.32; 0.33; 0.35; 0.31; 0.35; 0.34; 0.33; 0.31; 0.33; 0.34. 非甲烷总烃; mg/m3; 0.71; 0.81; 1.19; 1.04; 1.19; 1.31; 1.17; 1.14; 0.66; 1.31. 4#; 颗粒物; mg/m3; 0.33; 0.34; 0.33; 0.32; 0.34; 0.32; 0.34; 0.32; 0.32; 0.34. 非甲烷总烃; mg/m3; 1.02; 0.54; 0.91; 0.91; 1.02; 1.58; 0.92; 1.22; 0.68; 1.58. 结论：2019年05月30日，厂界4个监测点污染物浓度最大值分为颗粒物0.35mg/m3、非甲烷总烃1.19mg/m3；2019年05月31日，厂界4个监测点污染物浓度最大值分为颗粒物0.34mg/m3、非甲烷总烃1.58mg/m3；两天的监测结果符合标准限值要求。. 三、噪声 表7-10 厂界噪声监测结果 测点编号; 测点位置及时间; L10 dB（A）; L50 dB（A）; L90 dB（A）; Lmax dB（A）; Lmin dB（A）; SD dB（A）; 监测结果 Leq dB（A). 实测值. 1#; 05 月 30 日; 厂界东; 10:38; 52.8; 51.6; 51.2; 54.0; 50.8; 0.6; 51.8. 2#; 厂界南; 10:52; 61.8; 61.4; 60.8; 66.3; 60.3; 0.7; 61.5. 3#; 厂界西; 10:47; 60.8; 59.0; 56.6; 62.8; 55.3; 1.4; 59.2. 4#; 厂界北; 10:43; 59.8; 55.2; 53.6; 63.8; 53.2; 2.4; 56.9. 1#; 05 月 31 日; 厂界南; 10:41; 52.2; 51.8; 51.4; 55.6; 51.1; 0.6; 51.9. 2#; 厂界南; 10:53; 62.2; 61.4; 60.8; 66.3; 60.2; 0.8; 61.7. 3#; 厂界西; 10:51; 60.8; 59.4; 57.4; 63.1; 56.6; 1.3; 59.4. 4#; 厂界北; 10:46; 59.6; 56.8; 55.0; 60.8; 54.5; 1.6; 57.3. 结论：监测期间，厂界各监测点昼间噪声监测结果均符合标准限值要求。. 四、固体废物 项目固废产生情况如下： 表7-11 固废处置情况 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 产生量（t/a）; 处理情况. 1; 边角料; 生产过程; 一般固废; 125; 出售物资公司. 2; 焊渣; 焊接; 一般固废; 1.4; 环卫部门统一清运处理. 3; 抛丸收尘; 抛丸工序; 一般固废; 13; 环卫部门统一清运处理. 4; 不合格品; 检验过程; 一般固废; /; 回用. 5; 塑粉收尘; 喷塑过滤; 一般固废; 1.8; 环卫部门统一清运处理. 6; 废包装材料; 原材料使用; 一般固废; 1; 出售物资公司. 7; 含油抹布; 设备维护; 危险固废; 0.1; 环卫部门统一清运处理. 8; 废矿物油; 设备维护; 危险固废; 0.1; 委托绍兴华鑫环保科技有限公司处置. 9; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; 0.2. 10; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 4.5; 环卫部门统一清运处理. 五、污染物排放总量核算 表7-12 总量控制指标 控制项目; 环评预测值; 实际总排放量; 计算公式. CODcr（t/a）; 0.030; 0.023; 排放总量=50mg/L×468t/a×10-6. NH3-N（t/a）; 0.003; 0.002; 排放总量=5mg/L×468t/a×10-6. 颗粒物（t/a）; 0.667; 0.095; 排放总量=0.053kg/h×1800h×10-3. VOCs（t/a）; 0.087; 0.050; 排放总量=0.0207kg/h×2400h×10-3. 备注; 本项目污水排放量约468t。污水处理厂CODCr和氨氮出水水质标准为：CODCr≤50mg/L和氨氮≤5mg/L。 监测期间，本项目排气筒排放口废气中颗粒物平均排放速率为0.053kg/h、VOCs平均排放速率为0.0207kg/h。废气处理设施按年运行2400h计。.

表八

验收监测结论： 一、废水监测结论 监测期间，污水排放口水中的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮监测结果能达到签订的纳管协议中的限值要求；总磷监测结果符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放限值。 二、 废气监测结论 有组织废气： 监测期间，挤塑废气排气筒（1#）出口废气中非甲烷总烃监测结果均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值；“光氧催化+活性炭吸附一体设备”对VOCs（以非甲烷总烃计）的去除效率为82.8%~83.4%； 监测期间，喷塑工序排气筒（2#）出口废气中颗粒物、非甲烷总烃监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中大气污染物二级排放限值； 监测期间，抛丸废气排气筒（3#）出口废气中颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中大气污染物二级排放限值；“布袋除尘设备”对颗粒物的去除效率为98.3%~98.4%； 无组织废气：监测期间，无组织各监测点颗粒物、非甲烷总烃监测结果符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9规定的大气污染排放限值要求。 三、噪声 监测期间，本项目厂界各监测点位昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区要求。 四、固体废物 本项目固体废物为职工生活垃圾、不合格品、边角料、焊渣、废包装材料、抛丸工序收尘、塑粉收尘、含油抹布、废矿物油和不合格品。 边角料、废包装材料收集后由物资回收公司负责回收；塑粉收尘、不合格品收集后回用于生产；焊渣、抛丸工序收尘和生活垃圾由环卫部门统一清运；废矿物油、废活性炭、含油抹布收集后定期委托绍兴华鑫环保科技有限公司处置。 五、总量控制 本项目污染物实际排放量为COD0.023t/a、NH3-N0.002t/a、颗粒物0.095t/a、VOCs0.050t/a，均符合环评及批复要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                   填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 浙江创环过滤机有限公司年产2000台压滤机项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 建设地点 |  |  | 德清县钟管镇三墩工业园区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3591环境保护专用设备制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建 □迁建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产2000台压滤机 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产2000台压滤机 |  | 环评单位 |  |  | 杭州环保科技咨询 有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 德清县环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 德环建[2018]21号 |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018年3月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018年8月 |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 浙江创环过滤机有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 杭州广测环境技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 8500 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 100 |  | 所占比例（%） |  |  | 1.2 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 8500 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 100 |  | 所占比例（%） |  |  | 1.2 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 10 | 废气治理（万元） | 50 | 噪声治理（万元） |  | 10 | 固体废物治理（万元） |  | 5 |  | 绿化及生态（万元） |  |  | 10 | 其他（万元） |  | 15 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 300天×8h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 浙江创环过滤机有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  | 2019.5.30-31 |  |  |  |
| 污染物排放达 标与总量控制（工业建设项 详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0468 |  | 0.061 |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.023 |  | 0.030 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002 |  | 0.003 |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.095 |  | 0.663 |  |  |  |  |
|  |  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.050 |  | 0.087 |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升